DSS de beneficios económicos por RBI – Barrancabermeja

Oropallo et al., Safety Science 177 (2024) 106570, DOI 10.1016/j.ssci.2024.106570 · API 581 · API 580 · PCC-3/PCC-2 · API 579-1 · API 571 · ISO 14224 · ISO 15663 · ISO/TS 55010 · 30-09-2026

AVISO. Las cifras de Barrancabermeja son ILUSTRATIVAS. Las normas no estaban disponibles: la ubicación exacta de ecuaciones, secciones y tablas en la edición aplicable es PENDIENTE; solo se da por verificado lo que cita el PDF de Oropallo, leído completo. Un motor propio de Df (Eqs. 4–7 con tablas recordadas) no reprodujo la categoría 1C del paper y se descartó.

1. Hallazgos y correcciones al encargo

RBI cuesta menos que TBI en el paper, pero sus totales fallan: Tabla 7 (RBI-2) suma 1.410 $ y no 1.170 $; Tabla 8 (RBI-1) suma 2.010 $ y no 1.080 $; la tasa de corrosión suma 0,202 y no 0,132 mm/a. Con esto las estrategias 2 y 4 empatan en 1.410 $ y la "mejor" del paper no se sostiene. Ajuste propuesto (modelo propio): Tabla 8, RBI-2, 2050 = 600 $ (CUIF-B), +240 $.

El paper no calcula EMV, VAN, SIR, ROI ni payback; sus ahorros son nominales. Este DSS los añade como modelo propio.

Constantes: 4.000 $/m² es el reemplazo, 10.000 $/persona la lesión, 0,1 persona/m² la densidad y 40.000 $ es la PRODUCCIÓN DIARIA (no un costo por metro de reemplazo). "LSE" y "DPN" no son términos de API 581; "VSL" de 10.000 $ es un costo de lesión, no un valor estadístico de la vida.

Adjuntos analizados. API 581 Adenda 1 (2019) Parte 1 §8: módulo de haces de intercambiadores con la decisión económica inspeccionar/reemplazar (Eqs. 1.78–1.80). ASME PCC-3-2022: secciones 7–10 y continuum verificados; no trae POF ni VAN. Plantilla Ecopetrol STAP: implementa API 581 con numeración (POF Parte 1 Eq. 1.1; Df Eqs. 2.12–2.20; Tablas 4.5/4.6; GFF Tabla 3.1). Plantilla VRS: matriz RAM Ecopetrol N/L/M/H/VH, costos y plan. Corrijo: POF está en Parte 1, no Parte 2; el §15/§16 del paper vs §16/§17 del encargo sigue sin verificar; ASME PCC-3 es inspección, la reparación es PCC-2.

Resultado del ejemplo del paper: VAN a 10 años del beneficio esperado = 5.789 $; 10.000 $ vienen de la parada interna TBI evitada, 270 $ de menor inspección y -290 $ es el ΔEMV (RBI acepta algo más de riesgo). En 1C no hay riesgo que cobrar.

2. Qué sirve de Oropallo para cuantificar beneficios

| Elemento (pág.) | Función en el DSS | Utilidad |
| --- | --- | --- |
| Eq. 1 (p.4) POF=gff·Df·FMS | Núcleo de POF y EMV | Alta |
| Eq. 7 + Tabla 1 (p.5–6) | Actualización bayesiana del Df por NDE (A–E) | Alta |
| Eq. 13 (p.6–7) FC | COF en $; incluye paro NO planificado | Alta |
| Tablas 4–10 (p.9–12) | Costos, horas de paro, plan y totales TBI vs RBI | Alta |
| Fig. 5–6 (p.10–11) · Fig. 7–8 (p.13) | Matriz 1C/target medio/PoF máx. 3 · costo acumulado | Media · Alta |
| Eqs. 2–6, 8–12; Tablas 2–3 | Insumos técnicos y de área | Baja |

3. Metodología paso a paso (lista para planta)

1. Configurar (API 580/581 P1, PCC-3): circuitos, mecanismos (API 571), matriz RAM y risk target corporativos.

2. Línea base (API 581 P2/P3): gff, FMS, Df por mecanismo; COF=ΣFC; EMV₀=POF₀·COF₀.

3. Posicionar en la matriz (Df × FC); si el nivel supera el target en el horizonte, programar intervención.

4. Inspeccionar antes de cruzar el target (regla de Oropallo); elegir técnica y efectividad A–E.

5. Actualizar Df con la efectividad (Bayes, Eq. 7) → POF₁ y nueva posición; reevaluar tras cada inspección.

6. Si persiste el exceso o hay daño: FFS Nivel 1→2→3 (API 579-1). Apto: recalcular Df con el nuevo estado y vida remanente. No apto: costo de reparación o reemplazo (PCC-2) y nuevo Df.

7. Flujos ciertos: inspección, FFS, reparación (+diferimiento), OPEX, paro planificado. El paro no planificado solo dentro de EMV.

8. Indicadores y sensibilidad (ISO 15663); 9. Validar contra Oropallo y etiquetar dato/supuesto/pendiente (ISO/TS 55010).

Fórmulas (modelo propio sobre Eq. 1 y 13): FC=FC_cmd+FC_affa+FC_prod+FC_inj+FC_env · FC_cmd=CA_cmd·4.000 · LSE=FC_inj=CA_inj·ρ·C_inj · FC_inj general=CA_inj·ρ·(P_les·C_les+P_fatal·VSL) · DPN=FC−recuperaciones · EMV_j=gff·Df_j·FMS·FC · ΔEMV=EMV₀−EMV₁ · Beneficio_t=ΔEMV+ahorro inspección+ahorro pérdida de producción planificada · VAN_n=Σ_{t≤n}Beneficio_t/(1+r)^t · SIR=VP ben./VP costos · ROI=(VP ben−VP costos)/VP costos · CEA=VAN·r/(1−(1+r)^−n) (y promedio nominal de Δproducción+Δinspección+ΔEMV) · FMS=10^(−0,02·pscore+1) (recordada).

4. Qué parte de cada norma aplica a cada paso

| Paso | API 581 / 580 | PCC-3-2022 (leído) | API 579-1 / otras | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo y plan | Parte 1 (risk target; Oropallo p.7) | §3 continuum; §4 planificación | API 571, ISO 14224 | Paper y PCC-3 verificados |
| POF | Parte 1 Eq. 1.1: POF=Df·gff·FMS; Tabla 3.1 (gff); Anexo 2.A (FMS) | §7 (categorías de 3 y 6 niveles); sin ecuaciones | ISO 14224 (gff) | Eq. 1.1 y Tabla 3.1 verificadas en plantilla STAP |
| Df | Parte 2 §4 adelgazamiento, Eqs. 2.12–2.20, Tablas 4.5/4.6; ext./CUI Tabla 15.2 y 16.x | §6 mecanismos; Apéndice A–B | API 571 | Verificado en plantilla; texto de la norma PENDIENTE |
| NDE | Eqs. 2.16–2.19 (Bayes, efectividad A–E) | §10.1: reduce incertidumbre, no el daño | — | Verificado en plantilla |
| COF y matriz | Parte 3; Eqs. 9–13 del paper; Parte 1 Figs. 4.2–4.3 | §8 (§8.3.7.1.1 costo de oportunidad); §9.5.1 matriz de ejemplo | Matriz Ecopetrol (VRS) | Verificado |
| Decisión económica | Parte 1 §8.7: EIR Eq. 1.78; reglas 1.79–1.80 (haces) | §9.5.3 gráfico NPVS | ISO 15663 | Verificado (haces) |
| Exceso de riesgo | — | Reparación: PCC-2 | FFS Niveles 1–3 | PENDIENTE |

Riesgo cualitativo (matriz RAM) vs cuantitativo (API 581): la matriz ordena en categorías para comunicar y fijar el target; API 581 da POF y COF en 1/año y $, que permiten EMV y VAN. El valor cuantitativo fija la celda y la celda dispara inspección y FFS. Dos equipos en una misma celda pueden tener EMV muy distintos.

5. Motor Df de API 581 (Parte 2) y efecto de la NDE

Eqs. (plantilla STAP, 3.ª ed.): Art=Cr·age/t_rd (2.12) · FS=(YS+TS)/2·E·1,1 (2.13) · SR_P=S·E·t_min/(FS·t_rd) (2.14) · I_k=Pr_k·ΠCo_k^n (2.16) · Po_k=I_k/ΣI (2.17) · β_k=(1−Ds_k·Art−SR_P)/√(Ds_k²Art²COV_Δt²+(1−Ds_k·Art)²COV_Sf²+SR_P²COV_P²), Ds=1,2,4, COV=0,2/0,2/0,05 (2.18) · Df_B=ΣPo_k·Φ(−β_k)/1,56·10⁻⁴ (2.19) · Df=max[Df_B·F_IP·F_DL/F_OM; 0,1] (2.20). Priors Tabla 4.5 (media 0,7/0,2/0,1); Co Tabla 4.6 (A 0,9/0,09/0,01 · B 0,7/0,2/0,1 · C 0,5/0,3/0,2 · D 0,4/0,33/0,27). α no aparece: es de Oropallo Eq. 6.

| Datos del paper + t_min=4 mm (supuesto) | Sin insp. | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Df CUI en 2027 (Cr 0,127 mm/a, t_rd 8,3 mm de 2018) | 27,4 | 20,0 | 13,1 | 5,6 | 1,0 |
| Df 2023: adelgazamiento / CUI (categoría 1 = 1C) | 0,28 / 0,73 |  |  |  |  |

6. Ejemplo numérico (caso del paper, TBI vs RBI-2 intrusiva)

| Dato / ecuación | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| FC_cmd=50 m²×4.000 $/m² | 200.000 | CA supuesta; 4.000 dato paper |
| LSE=FC_inj=80 m²×0,1×10.000 $ | 80.000 | CA supuesta; 0,1 y 10.000 dato paper |
| FC_prod=10 d×40.000 $/d | 400.000 | días supuestos; 40.000 dato paper |
| COF=DPN | 680.000 → categoría C | coherente con 1C del paper |
| gff · FMS(750 pts) | 3,06E-5 · 0,316 | recordados; 750 dato paper |
| g=(30/1)^(1/10)−1 (Df cruza 30 en 2033) | 40,5 %/año | modelo propio calibrado a la Tabla 6 |
| Df tras inspección B (17 años hasta 30) | 0,092 | implícito; ≈ piso 0,1 de la Eq. 8 |

| Año | Df N | Df TBI | Df RBI-2 | EMV N | EMV TBI | EMV RBI | ΔEMV | Ahorro insp. | Ahorro prod. | Beneficio | VP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 7 | 7 | 7 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| 2026 | 2,8 | 2,8 | 2,77 | 18 | 18 | 18 | 0 | 240 | 0 | 240 | 180 |
| 2029 | 7,7 | 1,0 | 7,70 | 51 | 7 | 51 | -44 | 360 | 10.000 | 10.316 | 5.823 |
| 2030 | 10,8 | 1,4 | 10,81 | 71 | 9 | 71 | -62 | 0 | 0 | -62 | -32 |
| 2032 | 21,4 | 2,8 | 21,35 | 140 | 18 | 140 | -122 | 240 | 0 | 118 | 50 |
| 2033 | 30,0 | 3,9 | 0,09 | 197 | 26 | 1 | 25 | -600 | 0 | -575 | -222 |
| 2034 | 42,2 | 5,5 | 0,13 | 277 | 36 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| 2036 | 83,2 | 10,8 | 0,26 | 548 | 71 | 2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 20 |

Indicadores (r=10 %, supuesto): VAN 1 año=30 $ · VAN 10 años=5.789 $ · ahorro nominal 10 años=9.980 $ (10.270 $ en inspección+producción menos 290 $ de ΔEMV) · SIR=16,2 · ROI=1.522 % · payback 2023 (el ahorro TBI de 2023, 240 $, supera el costo RBI de 210 $) · CEA renta equivalente=942 $/año. Separación pedida: menor inspección 270 $ vs menor pérdida de producción 10.000 $ (nominal, 10 años).

7. Matriz RAM Ecopetrol antes y después (riesgo cualitativo y $)

| Posición | Año | Df | PoF | CoF | Nivel | EMV $/a | Δ cat. PoF | Riesgo evitado vs N $/a | Costo de la acción $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial (paper) I | 2023 | 1,00 | 1 | C | N | 7 | - | - | 0 |
| Sin inspección N | 2036 | 83,23 | 4 | C | M | 548 | 0 | 0 | 0 |
| TBI T | 2033 | 3,90 | 2 | C | L | 26 | 2 | 522 | 11.080 |
| RBI-2 (insp. B) R | 2033 | 0,09 | 1 | C | N | 1 | 3 | 547 | 810 |
| FFS Nivel 2 apto F | 2036 | 3,00 | 2 | C | L | 20 | 2 | 528 | 15.000 |
| FFS no apto + reparación X | 2036 | 1,00 | 1 | C | N | 7 | 3 | 541 | 55.000 |

Lectura: sin inspección el equipo pasa de 1C (N) a 4C (M en la matriz Ecopetrol; la matriz API del paper lo excedería). RBI lo devuelve a 1C (−3 categorías, −2 niveles); un FFS apto lo lleva a 2C (L). En $, el riesgo evitado es de ~500 $/año: menos que el costo del FFS (15.000 $). Con consecuencia C, la acción se justifica por cumplir el target y por seguridad, no por ahorro de riesgo. La matriz es la corporativa de Ecopetrol (plantilla VRS); las categorías de probabilidad usan rangos de Df de memoria (PENDIENTE).

8. Validación contra Oropallo

| Comprobación | Modelo | Paper | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C dentro del target (matriz Ecopetrol) | N | Medio | OK |
| 3C en la matriz Ecopetrol | M | M (límite) | OK |
| 4C: Ecopetrol M; matriz API del paper lo excede | M | excede | DIFERENCIA DE MATRIZ |
| FC en categoría C | C | C | OK |
| 6 h de paro = 10.000 $ | 10.000 | 10.000 | OK |
| TBI intrusiva / no intrusiva | 43.360 / 3.840 | 43.360 / 3.840 | OK |
| RBI-1 intrusiva | 11.650 | 11.650 | OK |
| RBI-2 intrusiva | 1.410 | 1.170 | INCONSISTENTE |
| RBI-1 no intrusiva | 2.010 | 1.080 | INCONSISTENTE |
| Tasa de corrosión | 0,202 | 0,132 | INCONSISTENTE |
| Motor Df (t_min 4 mm supuesto): Df 2023 → cat. 1 | 0,7 | 1C | OK (parcial) |
| Df CUI cruza 30 / 1.ª insp. CUI | 2028 | 2032–2033 | DIFERENCIA (t_min, recubrimiento) |

9. Extrapolación a recipientes de Barrancabermeja (250.000 bbl/d y 52 unidades: datos suyos)

Producción promedio por unidad = 4.808 bbl/d; con 8 $/bbl (supuesto) son ≈38.462 $/día, del orden de los 40.000 $/día del paper (relación 0,96): el orden de magnitud de FC_prod es razonable. Mecanismos: sulfidación y corrosión nafténica entran por adelgazamiento (§4) con velocidades de un estudio de corrosión (no hay tabla); CUI por §16 (según tablas del paper); NDE: UT/PAUT, radiografía de perfil, PEC. Ilustrativo con 2 equipos (U-200 agregado, V-220): VAN 1 año=-314.883 $, 10 años=4.106.476 $, SIR=3,09, ROI=209 %, payback 2029; solo 16 % es riesgo evitado. Escalar N vasijas es una cota superior ingenua.

10. Respuestas clave

¿Qué es α en la Eq. 2.16? En Oropallo no existe 'Eq. 2.16': el ratio de resistencia está en la Eq. 6 (p.5): SR_P = P·D/(α·FS·t_rd), donde α es el factor de forma geométrica del componente (2 para cilindro, p.5). Es consistente con σ_aro = P·D/(2t). La numeración '2.x' corresponde a la Parte 2 de API 581; allí SR_P aparece en el paso de resistencia del Df…

¿Cómo actualiza una inspección NDE el DF? (1) Se definen 3 estados de daño (factores 1, 2, 4 sobre la tasa esperada, p.5). (2) Cada inspección, según su efectividad A–E (Tabla 1), actualiza las probabilidades a priori de cada estado con probabilidades condicionales → probabilidades posteriores Po_p1–3 (p.6). (3) Con el ratio A_rt y SR_P se calcula el índice β de cada es…

¿Qué elementos son indispensables en RBI para evaluar beneficios? Mínimo para cuantificar beneficio económico: (a) POF = gff·Df·FMS por mecanismo de daño; (b) CoF financiera FC (5 componentes, Eq. 13); (c) efectividad y costo de cada inspección/mitigación (Tablas 1, 4, 5); (d) plan en el tiempo y risk target (Fig. 5, p.9); (e) evergreening; (f) costos de paro planificado; (g) tasa de descuento…

¿Cuál es el continuum de enfoques RBI? API 580 describe RBI como un continuo de cualitativo → semicuantitativo → cuantitativo (no tres cajas aisladas); API 581 es el extremo cuantitativo. Oropallo (p.4) describe los mismos tres tipos: cualitativo (puntajes subjetivos), semicuantitativo (intermedio) y cuantitativo (modelos numéricos). Un programa corporativo suele mez…

¿Qué cambia con el Addendum 2019 sobre CA? No pude abrir el texto. Fuentes públicas reportan que las adendas de API 581 3.ª ed. modifican definiciones, ecuaciones y tablas, y que se eliminó el límite de 10.000 ft² en el área de consecuencia de COF Nivel 1 y 2 (límite pensado para derrames de líquido inflamable que propagaban fuego en charco). Existe un documento público …

Diferencias Level 1 vs Level 2 de COF Level 1: método simplificado con fluidos representativos tabulados y ecuaciones cerradas de CA según tasa de fuga; adecuado para cribado de muchos equipos. Level 2: cálculo detallado con propiedades del fluido/mezcla, tasas y duraciones de fuga, mitigación y (para toxicidad) dispersión más rigurosa; para equipos críticos o donde…

¿Qué significa GFF para riesgo 1C? 1C = categoría de probabilidad 1 (la más baja) y de consecuencia financiera C. Con Df≈1, POF = gff·Df·FMS ≈ gff·FMS: el riesgo está en el piso definido por la frecuencia genérica y el sistema de gestión, no por daño activo. Implicación económica: en 1C casi no hay ΔEMV que capturar; el beneficio de RBI viene de inspeccionar meno…

¿Cómo simular U-200? U-200 se trata como unidad agregada (modelo ILUSTRATIVO en Excel): 1) dividir en circuitos/equipos con Df propio (aquí: 25 componentes equivalentes, supuesto); 2) por cada uno gff, Df0(t) sin plan (TBI) y Df1(t) con plan RBI (NDE en operación, reparación dirigida); 3) CoF de unidad: FC_prod con el margen de toda la unidad (Eq. 1…

¿Cómo aplicar FFS Nivel 3 a V-220? Secuencia: 1) identificar mecanismo (API 571) y medir (mapeo PAUT/UT de espesores, propiedades del material); 2) Niveles 1 y 2 (API 579-1 Partes 4/5/6 según el tipo de pérdida) – si no pasan, 3) Nivel 3: FEA elasto-plástico 3D del recipiente con la geometría degradada, criterio de colapso plástico y factor de resistencia remanen…

11. Literatura para integrar el VAN (DOI)

| Referencia | DOI / enlace | Estado |
| --- | --- | --- |
| Khan & Haddara (2004) Process Saf. Prog. 23(4):252–265 | https://doi.org/10.1002/prs.10010 | DOI del PDF de Oropallo; contenido NO leído |
| Straub & Faber (2005) Struct. Saf. 27(4):335–355 | https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2005.04.001 | DOI del PDF de Oropallo; contenido NO leído |
| Kallen & van Noortwijk (2005) Reliab. Eng. Syst. Saf. 90(2–3):177–185 | https://doi.org/10.1016/j.ress.2004.10.004 | Existencia/DOI confirmados por búsqueda web; texto NO leído |
| Inspection Value Method (ECNDT 1998) | https://www.ndt.net/article/ecndt98/reliabil/318/318.htm | Resumen de búsqueda; página NO abierta (sin DOI) |
| ISO 15663 (Partes 1–3) – Life cycle costing | (norma de pago) | PENDIENTE de lectura |

12. Pendientes

Datos de Ecopetrol: Df por equipo/año (software RBI), COF, costos, horas de paro, margen, precio, tasa de descuento, matriz y risk target.

Verificar en API 581 (3.ª ed. + adendas), PCC-3, API 579-1, ISO 15663: ubicación de POF, gff, FMS, Df, NDE, COF (Niveles 1–2, adenda sobre CA), categorías RAM; numeración §15–17; "12 pasos" de COF.

Leer las referencias (solo se confirmaron DOI). Normativa colombiana aplicable (el paper usa RD 2060/2008, España).