DSS técnico-financiero RBI + FFS: reducción de riesgo monetizada en recipientes a presión – Refinería de Barrancabermeja

Etiquetas: [P] paper; [N] norma citada por [P] o recordada sin acceso al texto (verificar); [M] modelo propio; [S] supuesto ilustrativo; [V] pendiente de validación. Archivos: Excel de una hoja y tablero web (mismas fórmulas; sus KPI coinciden). Datos de las filas de ejemplo: ilustrativos, no de GRB.

## 1. El paper y qué es API 581 frente al modelo del paper

Oropallo, Piscopo, Centobelli, Cerchione, Nuevo y Rodríguez-Prieto, Safety Science 177 (2024) 106570, doi:10.1016/j.ssci.2024.106570, construyen un DSS basado en RBI de API RP 581 (2016) y comparan inspección por tiempo (TBI: externa cada 3 años, interna cada 9) con cuatro estrategias RBI (Tablas 3 y 6) en un intercambiador de coraza y tubos de una planta petroquímica de España (datos SGS), para tres mecanismos (adelgazamiento, corrosión externa, CUI), plan 2023–2056 y objetivo de riesgo "medio". Datos [P Tabla 2, §2.3]: A-106 Gr. B, 120 °C, 114 bar, Di 203 mm, t = 8,3 mm (2018), CR interna 0,05, externa 0,025 y CUI 0,127 mm/año, score 750, inspecciones previas ineficaces; riesgo inicial 1C [P Fig. 5]. Inversión = 210 USD de implantación RBI + inspecciones (Tablas 4–5, 7–8); ahorro = costo TBI − costo RBI (Tablas 9–10); resultado: RBI más barato y con ventaja creciente [P Fig. 7–8]. El paper no calcula SIR, VAN ni ROI: los calculo yo [M].

| Elemento | Pertenece a | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| POF = GFF·DF·FMS; DF por mecanismo; FC = ΣFC; categorías y matriz de riesgo | API 581 (según [P]) | [P §2.2 Ec.1–13, Fig. 3, Fig. 5] |
| Ec. 2–8 (Cr, Art, FS, SRP, Df) y Ec. 9–12 (áreas de consecuencia) | Adaptación de API 581 P.2 y P.3 descrita por el paper | [P §2.2]; constantes internas no publicadas [V] |
| Estrategias 1–4, prioridad de efectividad, costos de inspección, 210 USD, TBI 3/9 años, objetivo "medio" | Modelo del paper | [P §2.3, Tablas 3–10] |
| RR, ahorro por diferimiento, I0, SIR, VAN, ROI, LCC, DPN, LSE, RUL, decisión FFS, sensibilidades | Modelo propio [M] | Este documento, Excel y tablero |

## 2. Ecuaciones numeradas y fórmula del DF

POF = GFF · DF · FMS   [P Ec.1; GFF en 1/año; DF, FMS adimensionales]   (1)

FMS = 10^(1 − 0,02·score/10)   [N: API 581 P.2 Anexo 2.A, fórmula recordada, V; score 750 → 0,316]   (2)

Art = CR · edad / t   [P Ec.4; CR mm/año, edad años, t mm]   (3)

DF_ini = DF del cálculo previo (usuario); si vacío: T2(Art) (corrosión/adelgazamiento) o T3(susceptibilidad) (fisuración)   [M]   (4)

DF_post = máx[1; DF_ini·(1 − conf_A–E)·f_FFS]; No apto ⇒ DF_post = 1   [conf: punto medio de P Tabla 1; f_FFS M/S: 0,05 apto, 0,30 con limitaciones]   (5)

FC = FCcmd + FCaffa + FCprod + FCinj + FCenviron   [P Ec.13; USD]   (6)

FCinj = CA_inj·ρ·VSL; LSE = POF·CA_inj·ρ (personas/año); DPN = FC·(1 − f_mit); FC_ef = FC·[(1−%prod) + %prod·K_prod]   [M, valores de P §2.3]   (7)

EMV₀ = POF₀·COF₀; EMV₁ = POF₁·COF₁ (COF₁ = COF₀); ΔEMV = EMV₀ − EMV₁ (USD/año, esperado)   [POF, COF: P/API 581; EMV: M]   (8)

AD = (C_insp·K_insp + L_parada·K_prod)·(1/T_TBI − 1/T_RBI)   [M con datos P Tablas 4–5, 9–10]   (9)

I0 = C_insp·K_insp + C_FFS(nivel) + C_rep·K_rep (si No apto o con limitaciones) + 210   [M; 210: P §2.3]   (10)

A_esp = ΔEMV + AD − OPEX; A_caja = AD − OPEX; FA = [1−(1+r)^−N]/r; VP = A·FA; SIR = VP/I0 (aceptable si > 1); VAN_N = VP − I0 (N = 1 y 10 años); ROI = (N·A − I0)/I0; payback = I0/A; desc. = −ln(1 − I0·r/A)/ln(1+r); VAN y SIR de caja real con A_caja   (11)

LCC_TBI = (C_TBI + R_ini)·FA; LCC_RBI = (C_RBI + R_res)·FA + I0; LCC_TBI − LCC_RBI = VAN (chequeo sin doble conteo)   [M; ISO 15663]   (12)

VP_FFS = (R_solo-inspección − R_FFS)·FA − C_FFS − C_limitaciones; rechazar FFS = 0   [M]   (13)

RUL = (t − t_mín)/CR − edad (años); extensión de vida: C_reemplazo·[1 − (1+r)^−ΔRUL] (propuesta, no implementada)   [M]   (14)

DF de API 581 y qué usa esta hoja. El paper publica: Art (Ec.4), flow stress FS = (YS+TS)/2·E·1,1 (Ec.5), SRP = P·D/(α·FS·t_rd) con α = 2 en cilindro (Ec.6), Df = [ΣPop_i·Φ(−β_i)]/1,56E-04 para tres estados de daño con factores de CR 1, 2 y 4 (Ec.7) y, en adelgazamiento, Df = máx[Df_B·F_IP·F_DL; 0,1] (Ec.8). Las Pop_i son posteriores bayesianas que dependen del número y efectividad (A–D) de inspecciones; los β_i dependen de Art, del factor del estado, del coeficiente de variación del espesor y de SRP. El paper no publica las probabilidades previas y condicionales, los coeficientes de variación ni la expresión de β: deben tomarse de API RP 581 3.ª ed. Parte 2 (sección de adelgazamiento) [V]. Por eso el DF de esta hoja es modelo propio [M]: se ingresa el DF de su cálculo API 581 o se estima con T2/T3 (valores orientativos que debe sustituir); no reproduce el DF de API 581.

## 3. Lógica financiera: escenario base vs escenario RBI/FFS

Tres planos que no se mezclan. (a) Riesgo técnico: POF y COF (API 581 y paper). (b) Beneficio económico esperado: EMV = POF × COF, valor esperado probabilístico; ΔEMV no es caja, es la pérdida esperada que se evita. (c) Flujo de caja real: ahorros y costos efectivos (inspección, FFS, reparación, OPEX, paradas). Se reportan dos VAN: esperado (incluye ΔEMV) y de caja real (excluye ΔEMV). El COF no cambia con la inspección ni el FFS (COF₁ = COF₀); cambia la POF. Sin doble conteo: ΔEMV producción es la pérdida por falla; el downtime evitado es la pérdida por paradas planificadas de inspección (eventos distintos); la inspección inicial va en I0 y el ahorro por diferimiento solo cuenta la diferencia de frecuencia; el OPEX se resta una vez.

| Componente (flujo incremental) | Plano | ¿Depende del barril? | Origen | Portafolio (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMV₀ → EMV₁ (POF·COF) | Técnico/esperado | Parcial | API 581 / [P Ec.1, 13]; DF post: [M] | 35.034 → 5.114 /año |
| ΔEMV producción | Esperado | Sí | [M] + FCprod ([P §2.3]; días [S]) | 14.999 /año |
| ΔEMV otras consecuencias | Esperado | No | [P §2.3]: 4.000 USD/m², 10.000 USD/persona, 0,1 pers/m² | 14.921 /año |
| Downtime evitado (diferimiento) | Caja real | Sí (margen) | [P Tablas 9–10] + margen [S] | 159.190 /año |
| Ahorro por menor inspección | Caja real | No | [P Tablas 4–5, 9–10] | 10.077 /año |
| OPEX incremental | Caja real | No | [S] | −7.500 /año |
| Inspección inicial; FFS + implantación; reparación | Caja real (t=0) | No | [P Tabla 4], 210 USD [P §2.3]; FFS y reparación [S] | −149.720; −43.470; −270.000 |
| A esperado = ΔEMV + ahorros − OPEX; A caja real | Esperado / caja | — | [M] | 191.686 / 161.766 /año |
| VAN 10 años; VAN 1 año; SIR; ROI; payback | Esperado | — | [M], r = 10 %, N = 10 | 714.640; −288.930; 2,54; 314 %; 2,4 a |
| VAN de caja real; SIR; payback | Caja real | — | [M] | 530.793; 2,15; 2,9 a |

Lectura: solo 30.000 de los 192.000 USD/año de beneficio esperado son ΔEMV; el grueso (159.000) es downtime evitado por diferir inspecciones, que sí es caja pero depende del margen supuesto. Si ese supuesto falla, el caso económico cambia (sección 9). Precio del barril: solo afecta ΔEMV producción y downtime evitado, vía lucro cesante = barriles × margen neto; aquí margen = precio × margen % (simplificación propia [S]; precio 80 USD/bbl y 10 % son supuestos). No dependen del barril: inspección, FFS, reparación, OPEX, ΔEMV de otras consecuencias.

## 4. Cadena integrada y trazabilidad de normas

| Etapa | Qué se hace | Fuente | Excel / tablero |
| --- | --- | --- | --- |
| NDE → mecanismo | Técnica por mecanismo (UT/AUT, radiografía de perfil, corrientes de Foucault pulsadas, PAUT/TOFD); opción no intrusiva | [P §2.3, Tabla 5]; PCC-3 (edición 2022 según usted; no verificada) | Efectividad A–E, mecanismo |
| DF → POF | Ec. 1–5; sulfidación y nafténica como adelgazamiento con CR propia | API 581 P.2 [N/V]; [P Ec.1–8] | DF, POF |
| COF → riesgo | Ec. 6–8; categorías C(A–E); posición inicial en RAM | API 581 P.3 (12 pasos) y P.1 (Tablas 4.1/4.2 según usted) [V]; [P Ec.9–13, Fig. 5] | FC, riesgo, RAM antes |
| RBI/inspección | Objetivo de riesgo, intervalo, efectividad; DF posterior | API 581 P.1; PCC-3 §7–10 según usted [V] | Intervalos, Ec. 5 |
| FFS/RUL | Nivel 1 cribado, 2 detallado, 3 avanzado; APTO / CON LIMITACIONES / NO APTO; FAD pasa/no pasa | API 579-1/ASME FFS-1 (ed. 2016 o 2021, V); resultado ingresado | Estado FFS, RUL, alerta |
| Riesgo residual → ΔEMV → downtime evitado | DF_post, POF₁, RAM después; ΔEMV; AD por menor inspección y menor parada | Ec. 5, 8, 9; [P Tablas 9–10] | RAM después, ΔEMV, ahorros |
| Flujo → VAN → SIR → ROI → payback | VAN a 1 y 10 años, LCC, decisión FFS, sensibilidades | Ec. 10–13; ISO 15663 y ISO 55010 (sin DOI) | Totales, KPI, FNDA |

## 5. Ejemplo numérico: intercambiador de coraza y tubos E-101 (datos [P] + supuestos [S])

Supuestos [S]: CA = 60 m², 3 días de parada, FCaffa = 25 % de FCcmd, FCenviron = 20.000 USD, f_mit = 10 %, FFS nivel 1 = 3.000 USD, r = 10 %, N = 10, inspección A = 720 USD [P Tabla 4], TBI 9 años y RBI 17 años [P Tablas 6, 9], parada evitada 10.000 USD [P Tabla 9] (6 h × 40.000 USD/día).

| Dato | Ecuación | Fuente | Resultado | Impacto económico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t = 8,3 mm; CR 0,132; 22 años sin inspección efectiva [S] | (3) | [P Ec.4] | Art = 0,350 | — |
| Art; tabla T2 | (4) | [M] | DF = 250 | — |
| GFF 3,06E-05 [N/V]; score 750 | (1),(2) | [N] | FMS 0,316; POF 2,42E-03/año | — |
| 4.000 USD/m², 40.000 USD/día×3, 10.000 USD/pers, ρ = 0,1 | (6),(7) | [P §2.3]+[S] | FC = 450.000 USD (C) | Riesgo 4C: 1.088,6 USD/año |
| Inspección A (conf. 80–100 %) | (5) | [P Tabla 1] | DF 25 → 3C | 108,9 USD/año |
| FFS nivel 1 Apto/Pasa (resultado supuesto) | (5) | [M/S]; API 579 | DF 1,25 → 1C | 5,4 USD/año; RR = 1.083,2 |
| TBI 9 / RBI 17 años; 720 y 10.000 USD | (9) | [P Tablas 6, 9] | AD = 560,5 | +560,5 USD/año |
| I0 = 720 + 3.000 + 210 | (10),(11) | [M] | I0 = 3.930; A = 1.643,7 | SIR 2,57; VAN10 = +6.170; VAN1 = −2.436 |
| ROI, payback, LCC, FFS | (11)–(13) | [M] | ROI 318 %; payback 2,4 a (desc. 2,9); LCC 14.008 → 7.838 | Aprobar FFS: 636 − 3.000 = −2.365 USD |

Lectura: el riesgo se mueve 4C → 3C con RBI y → 1C con FFS (nivel RAM medio-alto → bajo). Para E-101 la inspección se justifica (SIR 2,57) pero aprobar el FFS, por sí solo, no (−2.365 USD): con FC de 450.000 USD el riesgo evitado es pequeño; el FFS se justifica por seguridad, cumplimiento o para evitar reemplazo, no incluidos. Aviso [V]: con los datos del paper (114 bar, Di 203 mm, S = 151 MPa) t_req = 11,4·101,5/(151 − 6,84) = 8,03 mm frente a 8,3 mm medidos en 2018; el escenario de 22 años da RUL < 0 y la hoja alerta "RUL<0 con FFS apto". El "Apto" de E-101 es un supuesto para ilustrar la mecánica; un FFS real (API 579) con esos datos no daría margen.

## 6. Validación contra el paper

| Valor en [P] | Recalculado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Riesgo inicial 1C (§3, Fig. 5) | Edad 5 años (2018→2023), CR 0,132, t 8,3 ⇒ Art 0,080 ⇒ DF 2 ⇒ prob. 1; FC 450.000 ⇒ C | Coincide [S en FC] |
| TBI intrusivo 43.360 USD (Tabla 9); no intrusivo 3.840 (Tabla 10) | 8·240+4·360+4·10.000; 8·240+4·480 | Coincide |
| RBI estrategia 1 intrusiva 11.650 (Tabla 7) | 210+720+720+10.000 | Coincide |
| RBI estrategia 2 intrusiva 1.170 (Tabla 7) | 210+600+600 = 1.410 | No coincide |
| RBI estrategia 1 no intrusiva 1.080 (Tabla 8) | 210+720+1.080 = 2.010; la estrategia 2 (1.170) sería la mejor, no la 1 (§3) | No coincide |
| CR total 0,132 mm/año (§2.3); Tabla 6, nota CUIF-C = "efectividad B" | 0,05+0,025+0,127 = 0,202; debe decir C | No reproducible / error tipográfico |
| 40.000 "$/m²" (§2.3) | Tabla 9: 6 h ⇒ 10.000 USD ⇒ 40.000 USD/día; reposición 4.000 USD/m² | Rótulo erróneo en [P] |
| TBI vs RBI-2 (2023–2056) | Intrusiva 43.360 → 1.410 (−96,7 %); no intrusiva 3.840 → 1.170 (−69,5 %); VP 10 %: 10.532 vs 487 ⇒ SIR = 20,6 [M] | Referencia |

## 7. API 581, PCC-3, API 579 y matriz RAM

- API 581. P.1: planificación y objetivo de riesgo; P.2: DF (adelgazamiento; corrosión externa y CUI: [P] cita las Tablas 15.2M y 16.2M, es decir secciones 15 y 16, no 16 y 17 [V]) y efectividad A–E; P.3: consecuencia (12 pasos, áreas, FC, lesiones) y categorías. La POF posterior a una inspección se actualiza con la efectividad: [P] la calcula bayesiana (Ec.7); aquí se aproxima con Ec. 5 [M].

- ASME PCC-3 aporta lo que API 581 no organiza: gestión del riesgo mediante actividades de inspección (qué, dónde, cómo, cuándo), selección de técnicas por mecanismo y una matriz de riesgo de ejemplo (secciones 7–10 según usted [V]).

- API 579-1/ASME FFS-1 se inserta cuando el riesgo supera el objetivo o hay daño: Apto ⇒ recalcular DF/POF y RR; Apto con limitaciones ⇒ crédito parcial más costo de limitación; No apto ⇒ costo de reparación/reemplazo en I0 y DF = 1 tras reparar. Aprobar o rechazar se valora con Ec. 13.

- Bayes y Weibull. La actualización bayesiana del DF de adelgazamiento es de [P Ec.7] y API 581 (posteriores según efectividad y número de inspecciones); no se reproduce aquí. Weibull, F(t) = 1 − exp[−(t/η)^β] con datos de falla estructurados según ISO 14224, es un modelo complementario [M] para contrastar el GFF genérico; no está implementado ni en [P] ni en API 581.

- RAM cualitativa vs API 581 cuantitativa. RAM 5×5 (probabilidad 1–5 × consecuencia A–E; colores de [P Fig. 5]; umbrales DF y FC editables [V]) comunica prioridad y objetivo; API 581 da USD/año. El Excel calcula riesgo desde categorías (valores representativos) o desde POF·FC (interruptor) y marca "REVISAR" si no coinciden; se usa un solo riesgo por corrida para no duplicar conteo.

## 8. Gráficos del portafolio de ejemplo: RAM antes/después y flujo descontado

Matriz RAM 5×5 (colores de [P Fig. 5]) con los 7 equipos ilustrativos: E-101 pasa de 4C a 1C; R-2101 de 3E a 1E; T-1101 de 3D a 1D (tras reparar); H-2201 de 3D a 2D; D-3301 queda en 4D (FFS "Revisar": sin crédito) y sigue sobre el objetivo. Cualitativo: la posición en la matriz; cuantitativo: los USD/año del gráfico inferior.

Portafolio de 7 equipos: EMV₀ 35.034 USD/año, EMV₁ 5.114, ΔEMV 29.920; inversión 463.190 USD; VAN a 1 año −288.930 y a 10 años +714.640 USD (caja real +530.793); payback simple 2,4 años; SIR agregado 2,54 (promedio por equipo 4,44); payback descontado en el año 3 (caja real: año 4). Cifras ilustrativas, no resultados de GRB.

## 9. Escenarios y sensibilidades (7 filas de ejemplo, N = 10; base SIR 2,54, VAN 0,71 M USD)

| Escenario (multiplicador; [S] editables) | SIR esperado (VAN esperado) · SIR caja (VAN caja) | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Precio o margen bajo 0,75 / alto 1,25 | 1,97 (0,45 M) · 1,62 (0,29 M) / 3,12 (0,98 M) · 2,67 (0,78 M) | Precio y margen entran como producto: mismo efecto |
| Downtime bajo 0,75 / alto 1,5 | 1,97 (0,45 M) / 3,70 (1,25 M) | El mayor apalancamiento: es el ahorro dominante |
| Costo de inspección 0,85 / 1,25 | 2,65 (0,73 M) / 2,38 (0,69 M) | Poco sensible |
| Costo de reparación 0,85 / 1,5 | 2,79 (0,76 M) / 1,97 (0,58 M) | Sensible por T-1101 (250.000 USD) |
| COMBINADO beneficio bajo (precio, margen, downtime bajos; inspección y reparación altas) | 0,90 (−0,06 M) · 0,70 (−0,19 M) | El programa no se paga en el peor caso |
| COMBINADO beneficio alto | 6,51 (2,21 M) · 5,74 (1,90 M) | — |
| WACC 6 / 10 / 20 % | 3,05 (0,95 M) / 2,54 (0,71 M) / 1,74 (0,34 M) | SIR > 1 en todo el rango |
| Precio, margen o downtime × 0,5 | 1,39 (0,18 M) | Aún > 1 |
| Efectividad NDE A / D en todos los equipos (costo relativo [P Tabla 4]) | 2,40 (0,70 M) / 2,81 (0,73 M) | D deja 11.411 vs 1.804 USD/año de riesgo residual: elegir con el objetivo de riesgo |
| Vida extendida ΔRUL 2 / 5 / 10 años [M] | VAN 0,76 M / 0,82 M / 0,88 M | Reemplazo diferido: C·[1 − (1+r)^−ΔRUL], C = 270.000 USD |
| Tasa de corrosión/CUI × 0,8 / 1,25 / 1,5 | 2,52 (0,70 M) / 2,85 (0,86 M) / 2,93 (0,89 M) | Más CR ⇒ más ΔEMV; equipos sobre objetivo 1 → 2 |

Por planta y por unidad, el Excel y el tablero consolidan riesgo inicial y residual, ahorros, costos de inspección/FFS/reparación, VAN a 1 y 10 años, SIR y payback. No calculé totales de la refinería: no hay inventario real. Verificado en prensa (no auditado): capacidad máxima 250.000 bpd (246.000 en 2024; otra fuente cita 225.000 bpd procesados en promedio), 54 unidades de refinación y 32 de servicios industriales; su cifra de 52 no coincide, y no hallé fuentes públicas sobre U130/U150/U200/U250/U2000/U2100, 45 intercambiadores ni el uso de API 579 en GRB [V]. Margen 8 USD/bbl (precio 80 × 10 %) es [S]. Alertas de nuevos DOI, ecuaciones o guías API/ASME: no pueden ejecutarse desde este documento; requieren una tarea programada (indíqueme frecuencia y canal).

## 10. Fuentes y glosario

Con DOI: [1] Oropallo et al. (2024) doi:10.1016/j.ssci.2024.106570 (base). [2] Bertolini et al. (2009) J. Loss Prev. Process Ind. 22(2) 244–253, doi:10.1016/j.jlp.2009.01.003 (RBI en refinería). [3] Khan y Haddara (2004) Process Saf. Prog. 23(4) 252–265, doi:10.1002/prs.10010 (RBM POF×COF). [4] Rodríguez-Prieto et al. (2020) IEEE Access 8 92275–92286, doi:10.1109/ACCESS.2020.2994619 (FFS petroquímica). [5] Bhatia et al. (2019) J. Loss Prev. Process Ind. 62, doi:10.1016/j.jlp.2019.103974 (RBI dinámico). [6] Straub y Faber (2005) Struct. Saf. 27(4) 335–355, doi:10.1016/j.strusafe.2005.04.001 (planificación por riesgo). [2]–[6] se tomaron de la lista de [1], sin leer su texto. Sin DOI (identificador normativo, ediciones a confirmar): API RP 581 (3.ª ed., 2016), API RP 580, API 579-1/ASME FFS-1, ASME PCC-3 (usted indica 2022), ISO 14224, ISO 15663, ISO 55001, ISO 55010. Corregido: "Cerquione" → Cerchione; ISO 51001/14663 → ISO 55001/15663. Glosario: AD ahorro por diferimiento; CA área de consecuencia; CUI corrosión bajo aislamiento; DF factor de daño; DPN daño potencial neto; FAD diagrama de evaluación de falla; FC consecuencia financiera; FFS aptitud para el servicio; FMS factor del sistema de gestión; GFF frecuencia genérica de falla; I0 inversión inicial; LCC costo de ciclo de vida; LSE exposición esperada de vidas (personas/año); NDE ensayo no destructivo; POF probabilidad de falla; RAM matriz de riesgo; RR reducción de riesgo; RUL vida remanente; SIR índice ahorro-inversión; TBI/RBI inspección por tiempo/por riesgo; VAN valor actual neto; VSL valor de la vida estadística; WACC costo promedio de capital.